Техническое задание на создание специализированного антифрод-решения для ритейла на базе платформы "Интеллект Х"

1. Введение и цели проекта

Разработать специализированное решение на базе программного комплекса "Интеллект Х" (ITV | AxxonSoft), предназначенное для повышения безопасности, предотвращения краж и мошенничества в розничных магазинах всех форматов. Основная цель — создать единую интеллектуальную систему, которая объединит видеоаналитику, данные с касс (POS) и касс самообслуживания (КСО) для оперативного выявления и расследования инцидентов.

Ключевые задачи:

- Оперативное предотвращение краж в торговом зале, зонах КСО, кассах.

- Выявление внутреннего мошенничества сотрудников (кассиров на кассах, всех типов сотрудников в торговом зале, в служебных помещениях).

- Автоматизация расследований по фактам недостач в видеоархиве.

- Сбор статистики и управление рисками на большом количестве объектов.

2. Основные компоненты системы

- Платформа "Интеллект Х" (Intellect X): Выступает в роли ядра системы, обеспечивая управление видеопотоками, запись архива, базовую видеоаналитику и пользовательские интерфейсы .

- Модуль "POS": Является ключевым для интеграции с кассовым ПО. Он позволяет получать и синхронизировать текстовые данные о транзакциях (чеки, отмены, возвраты) с видеоархивом, что критично для предотвращений,выявлений и расследований .

- Модуль дополнительной видеоаналитики (на основе нейросетей Perfema или аналоги): Требуется для реализации "поведенческих" сценариев, которые не покрываются стандартными детекторами "Интеллект Х", например:

  - Детектор "протянутой руки к стеллажу" (для выявления быстрого набора товаров).

  - Детектор "оставленного предмета" с расширенными настройками по времени.

  - Детектор наличных денег в зоне кассы.

  - Детектор подсчета количества товаров (для сравнения с POS-данными).

3. Функциональные требования к сценариям

Ниже представлены требования из предоставленного файла (с указанием приоритета), сгруппированные по зонам ответственности, и способ их реализации в "Интеллект Х".

3.1. Зона торгового зала (Предотвращение краж)

- Сценарий 1.2.7: "Кража в сговоре" (подготовка товаров у выхода).

  - Требование: Система должна выявлять случаи, когда посетитель оставляет корзину с товаром у входа, а через некоторое время другой человек забирает и выносит её.

  - Реализация:

    - Детектор "Оставленный предмет" (из базового функционала "Интеллект Х") в зоне входа/выхода .

    - Настройка: Возможность гибкой настройки времени (например, 5-10 минут), по истечении которого система генерирует тревогу, если предмет (корзина) не был забран владельцем.

    - Тревога: При срабатывании детектора и последующем перемещении предмета другим человеком (отслеживание через Tag&Track ) формируется тревожное событие.

- Сценарий 1.2.8: "Хаотичный набор товаров".

  - Требование: Выявлять посетителя, который очень быстро и хаотично набирает товары в корзину/сумку (скорость 1 товар в 0.5-2 сек).

  - Реализация:

    - Использовать специализированный детектор Perfema "протянутой руки".

    - Настройка: Задать порог срабатывания (например, 3 движения руки к стеллажу за 5 секунд) и возможность настройки времени между "засовываниями" (по умолчанию до 1 секунды).

    - Тревога: Генерация тревожного сообщения "Подозрение на быстрый набор товара".

3.2. Зона касс / КСО (Предотвращение мошенничества)

Это самая насыщенная область требований. Реализация строится на конфлюэнции событий:

- POS-событие (полученное через POS-модуль) или его отсутствие.

- Видео-событие (от детектора/ детекторов аналитики).

- Пользовательское условие (отсутствие покупателя, время и т.д.).

- Сценарий 3.2.1: "Тревога при отсутствии покупателя".

  - Требование: Выявлять подозрительные POS-операции (возвраты, аннуляции, открытие денежного ящика), совершаемые в момент, когда на кассе нет покупателя.

  - Реализация:

    - На кассу устанавливается детектор "Присутствие человека" (из базового функционала "Интеллект Х").

    - В "Интеллект Х" создается "Составной сценарий", который объединяет два события: POS-событие (из списка подозрительных) И отсутствие человека (детектор не сработал в течение N секунд).

    - Тревога: Генерация тревоги только при совпадении обоих условий.

- Сценарий 3.2.2: "Мошенничество - Возврат товара в сговоре с покупателем, товаров нет".

  - Требование: Выявлять подозрительную POS-операцию – возврат товара, совершаемую в присутствии покупателя на кассе, но товаров на кассе нет.

  - Реализация:

    - На кассу устанавливается детектор "Присутствие человека" (из базового функционала "Интеллект Х").

    - Детектор Perfema "подсчета товаров" анализирует площадку кассы и определяет количество товаров (X).

    - В "Интеллект Х" создается "Составной сценарий", который объединяет три события: POS-событие – возврат товара И присутствие человека И X = 0 (то есть товаров нет).

    - Тревога: Генерация тревоги только при совпадении трех условий.

- Сценарий 3.2.3: "Отмена чека сразу после оплаты наличными".

  - Требование: Выявлять, когда кассир отменяет чек сразу после оплаты наличными, не возвращая товар.

  - Реализация:

    - POS-событие: Отмена/аннуляция чека.

    - Условие: Временной интервал между событием "Оплата наличными" (POS) и "Отмена чека" (POS) менее X секунд (например, 10 сек).

    - Тревога: Генерируется при выполнении временного условия.

- Сценарий 3.2.4 / 3.2.19: "Присвоение наличных" / "Наличные в зоне".

  - Требование: Выявлять наличие наличных денег в зоне кассы, если в POS-системе нет активной операции.

  - Реализация:

    - Использовать детектор наличных Perfema в зоне кассового стола.

    - Сценарий: Сработал детектор наличных, но POS-система "молчит" (нет транзакций оплаты наличными) в течение заданного времени (по умолчанию 30 сек, с возможностью настройки).

    - Тревога: Формируется тревожное сообщение "Подозрение на присвоение наличных".

- Сценарий 3.2.5: " Обслуживание кассиром покупателя без пробития чека на кассе".

  - Требование: Выявлять когда кассир совершает обслуживание покупателя с приемом наличных, но не пробивает чек.

  - Реализация:

    - На кассу устанавливается детектор "Присутствие человека" (из базового функционала "Интеллект Х") на зону для присутствия покупателя.

    - На кассу устанавливается детектор "Присутствие человека" (из базового функционала "Интеллект Х") на зону для присутствия кассира.

    - Использовать детектор наличных Perfema в зоне кассового стола.

    - Сценарий: Сработали детекторы присутствия посетителя и кассира, сработал детектор наличных, но POS-система "молчит" (нет транзакций оплаты наличными) в течение заданного времени (по умолчанию 30 сек, с возможностью настройки).

    - Тревога: Формируется тревожное сообщение "Подозрение обслуживание посетителя без чека".

- Сценарий 3.2.6, 3.2.7: "Пронос товара мимо сканера (для кассиров – должно работать хорошо, для КСО – надо пробовать, возможно другая реализация)".

  - Требование: Выявлять, когда кассир имитирует сканирование (подносит товар не штрих-кодом или «честным знаком» или ошибается что подносить), и товар не пробивается.

  - Реализация:

    - Отслеживание детектора вторжения руки кассира в зону, где расположены товары на транспортерной ленте и затем покидание этой зоны – детектор из пакета видеоаналитики;

    - Отслеживание детектора вторжения руки кассира в зону, где расположен сканер и затем покидание этой зоны – детектор из пакета видеоаналитики;

    - В POS-системе отслеживание, что должна прийти информация о пробиваемом товаре;

    - Отслеживание детектора вторжения руки кассира в зону, где складывается отсканированный товар и затем покидание этой зоны – детектор из пакета видеоаналитики;

    - Сценарий: Детектор 1,2 сработали, но в POS-системе не зарегистрировалось новое событие добавления товара в чек, детектор 3 сраотал.

    - Тревога: Формируется тревожное сообщение "Подозрение на пронос товара мимо сканера".

- Сценарий 3.2.10 / 3.2.21: "Неоплата товаров на КСО" (расхождение по количеству).

  - Требование: Сравнивать количество товаров, выложенных на площадку КСО, с количеством оплаченных товаров в чеке.

  - Реализация:

    - Детектор Perfema "подсчета товаров" анализирует площадку КСО и определяет количество товаров (X).

    - POS-событие: Считывается количество оплаченных/пробитых позиций (Y).

    - Сценарий: Если X - Y >= 2 (параметр настраивается), генерируется тревога. Визуализация в виде индикатора "5:1".

- Сценарий 3.2.12: "Неоплата, товары сканированы и унесены".

  - Требование: Выявлять, когда покупатель отсканировал товары, забрал их и ушел, не оплатив чек.

  - Реализация:

    - POS-событие: Чек не закрыт.

    - Видео-событие: Детектор "покидания зоны КСО" (из базового функционала "Интеллект Х") сработал.

    - Видео-событие: Детектор подсчета товаров Perfema показывает, что количество товаров на площадке стало равно 0 после ухода человека.

    - Тревога: Генерация тревоги при совпадении всех трех условий. Формируется тревожное сообщение "Подозрение на неоплату всех товаров".

- Сценарий 3.2.13: "Посетитель бросил процесс покупки".

  - Требование: Выявлять, когда покупатель отсканировал товары, а затем по каким-то причинам бросил процесс сканирования и оплаты, ушел, все товары оставил на КСО.

  - Реализация:

    - Видео-событие: Детектор подсчета товаров Perfema показывает, что количество товаров на площадке равно X.

    - POS-событие: Чек не закрыт.

    - Видео-событие: Детектор "покидания зоны КСО" (из базового функционала "Интеллект Х") сработал.

    - Видео-событие: Детектор подсчета товаров Perfema показывает, что количество товаров на площадке после ухода человека по прежнему X (допускается X-1, X-2).

    - Тревога: Генерация тревоги при совпадении всех трех условий. Формируется тревожное сообщение "Подозрение на отказ от процесса покупки".

- Сценарий 3.2.17: "Подозрение на неоплату весового товара".

  - Требование: Выявлять, когда покупатель получил на руки дорогой весовой товар, а затем, по прошествии преднастроенного в системе времени, это товар не прошел по кассе или КСО и не был оплачен.

  - Реализация:

    - POS-событие от весов: Выдан штрих-код на товар.

    - По прошествии преднастроенного времени проверка что товар пробит не был на кассе или КСО;

    - Тревога: Формируется тревожное сообщение "Подозрение на неоплату весового товара".

- Сценарий 3.2.18: "Подозрение на совпадение веса разных весовых товаров".

  - Требование: Выявлять, когда покупатель получил на руки дорогой весовой товар, а затем, в системе появился другой товара с точно таким же весом.

  - Реализация:

    - POS-событие от весов: Выдан штрих-код на товар.

    - POS-событие от весов: Выдан штрих-код на товар, вес товара совпадает с весом товара из п.1

    - Тревога: Формируется тревожное сообщение "Подозрение на совпадение веса разных весовых товаров".

3.3. Дополнительные решения и управление

- Сценарий 3.1.1: "Поиск по событиям".

  - Требование: Возможность поиска в архиве по событиям "Подозрительным на мошенничество" (возвраты, аннуляции и т.д.).

  - Реализация:

    - Использовать встроенный инструмент "Поиск по титрам" в модуле POS-модуль .

    - Создать фильтры для поиска по требуемому списку событий (Возврат товара, Аннуляция чека и т.д.).

- Сценарий 3.1.4: "Аномальное поведение кассиров".

  - Требование: Выявлять кассиров, у которых количество "тревожных процедур" превышает допустимый порог.

  - Реализация:

    - Настройка пороговых значений в системе (например, >10 возвратов за смену).

    - Модуль "Менеджер инцидентов": Сбор и агрегация статистики по каждому кассиру.

    - Отчет: Автоматическое формирование списка "лидеров" по тревожным операциям и отправка уведомления руководителю.

- Сценарий 4.1.6: "Рейтинговое ПО".

  - Требование: Сравнение показателей между магазинами и кассирами (бенчмаркинг).

  - Реализация:

    - Сбор данных со всех объектов в единую базу (с помощью Менеджера инцидентов).

    - Построение дашбордов и рейтингов (например, "Топ-5 магазинов по потерям", "Топ-10 кассиров по числу аннуляций").

- Сценарий 4.1.3: "Расхождения при отгрузке и приемке".

  - Требование: Выявлять расхождения между тем, что было загружено, и что было принято.

  - Реализация:

    - Анализ видео с ворот погрузки/разгрузки.

    - Использовать детектор "Подсчет паллет/коробок" (из базового или расширенного функционала) для сравнения загруженного и выгруженного объема. Интеграция с WMS-системой для получения данных по накладным.

4. Требования к пользовательскому интерфейсу (UI) и опыту (UX)

- Единый интерфейс (4.1.2): Все сценарии (торговый зал, кассы, архив) должны быть доступны из единого интерфейса оператора "Интеллект Х".

- Интерактивный поиск (3.1.1): Возможность комбинировать параметры для поиска (Параметр 1 + Параметр 2 и т.д.) и сохранять эти шаблоны для быстрого доступа.

- Конструктор сценариев (3.1.3, 4.1.1): Предоставить специалисту заказчика инструмент для самостоятельного создания тревожных сценариев на основе комбинаций событий (например, "Детектор движения" И "Отсутствие POS-события"). Возможность сохранения пользовательских шаблонов.

- Визуализация: Для сценариев расхождения товаров (3.2.10) отображать наглядный счетчик (например, "На площадке: 5 шт., в чеке: 1 шт.") прямо на видео.

5. Интеграционные требования

- POS-системы: Обязательная интеграция с модулем "POS " для приема событий со всех поддерживаемых кассовых систем. Система должна уметь обрабатывать события: информация о товаре, возврат, аннуляция( отмена), отложенный чек, сканирование вне чека, применение скидок, открытие денежного ящика и т.д.

- Системы взвешивания: Для весовых товаров (сценарий 3.2.17, 3.2.18) — интеграция для получения данных о весе и наименовании товара с весового оборудования. Это позволит выявлять подмену товаров.

- Внешние API (3.2.16): Предусмотреть возможность интеграции по API со сторонними решениями (например, для распознавания подмены штрихкодов). Информация от партнеров должна приниматься и отображаться как тревожное сообщение в интерфейсе оператора.

6. Заключительные положения

Предложенное решение на базе платформы "Интеллект Х" и модуля "POS" полностью покрывает спектр требований, изложенных в техническом задании. Использование открытой архитектуры платформы и возможности интеграции с внешними детекторами видеоаналитики (например, Perfema) позволяет создать гибкую и масштабируемую систему, способную адаптироваться под задачи любого ритейлера — от одного магазина до федеральной сети . Особое внимание в разработке должно быть уделено конфигурируемости сценариев и понятному интерфейсу для оперативного персонала.